STEE-A（单相电版）移动式呼吸空气压缩机

产品概述

STEE-A 是一款便携式移动呼吸空气压缩机，采用四缸四级压缩结构，具有体积小、重量轻的特点（整机仅41kg），可轻松放入轿车后备箱，便于运输和现场作业。整机配置专业级过滤系统，滤后空气质量符合 GB/T 31975-2015 及 EN 12021-2014 标准，适用于消防、潜水、工业检测等需要洁净呼吸空气的领域。

核心特点

| 特性 | 说明 |
| --- | --- |
| 压缩结构 | 四缸四级压缩，充气效率高，运行稳定 |
| 驱动系统 | 2.2kW 单相电机，带磁力启动开关及启停按钮 |
| 框架结构 | 金属框架喷塑涂层，配备可抬式把手，坚固耐用 |
| 冷却系统 | 铝制及不锈钢中间级冷凝器，散热高效 |
| 过滤系统 | 末级油水分离器 + 活性炭分子筛三重过滤 |
| 进气处理 | 微型进气消音过滤器，降低噪音 |
| 充气组件 | 400bar 压力表、1.2m 凯芙拉纤维软管、DIN G5/8 充气阀（带放空阀） |
| 排污设计 | 两只冷凝水排水阀，便于维护 |

技术参数

压缩性能

| 参数 | 数值 |
| --- | --- |
| 充气速度 | 100 L/min |
| 工作压力 | 300 bar |
| 最大压力 | 330 bar |
| 气缸数 | 4 |
| 压缩级数 | 4 |
| 润滑油加注量 | 0.35 L |

驱动电机

| 参数 | 数值 |
| --- | --- |
| 额定电压 | 220V（可选 230V） |
| 额定频率 | 50Hz（可选 60Hz） |
| 额定功率 | 2.2 kW |
| 额定转速 | 2850 rpm |
| 防护等级 | IP55 |

控制系统

• 磁力启动开关，启停控制便捷

外形尺寸与重量

| 参数 | 数值 |
| --- | --- |
| 外形尺寸 | 750 × 350 × 400 mm（长×宽×高） |
| 整机重量 | 41 kg |

执行标准

• GB/T 31975-2015（中国呼吸空气标准）

• EN 12021-2014（欧洲呼吸空气标准）

可选配置

• 电压/频率：230V / 60Hz

• 控制功能：自动停机、自动排污

• 输出压力：225 bar 或 双压力出口（225/330 bar）

• 接口形式：潜水充气 Yoke 夹钳固定接口

注：以上参数基于标准配置，可选配置需在订购时确认。